实验十一  树莓派配置 opencv 环境

一、实验目的：

1、配置opencv环境

二、实验内容：

1、编译环境配置

- 安装相关依赖库

- 安装opencv

- 配置环境变量

三、实验仪器：

智能车、编程卡

四、实验原理：

树莓派上支持opencv

五、实验步骤：

<1> 编译环境配置

安装C/C++编译器GCC、G++

sudo apt install gcc
 sudo apt install g++

安装build-essential

sudo apt install build-essential

安装cmake编译工具

sudo apt install cmake

<2> 安装相关依赖项

安装libgtk，GTK(GIMP Toolkit)是一个Linux平台下基于Xwindow图形窗口的图形用户编程接口工具,可以借助它来开发Linux平台下基于Xwindow的图形用户界面。

sudo apt install libgtk2.0-dev

安装pkg-config

sudo apt install pkg-config

安装ffmpeg,ffmpeg(命令行工具) 是一个快速的音视频转换工具。

sudo apt install ffmpeg

安装libavcodec-dev

sudo apt install libavcodec-dev

安装libavformat-dev

sudo apt install libavformat-dev

安装libswscale-dev

sudo apt install libswscale-dev

<3> 安装opencv

为了方便后期管理，我们把文件下载安装到Downloads文件夹。【进入Downloads】

cd /home/pi/Downloads

然后利用wget命令从网络下载opencv4.2.0

wget -O opencv-4.2.0.zip https://github.com/opencv/opencv/archive/4.2.0.zip

解压文件

unzip opencv-4.2.0.zip

在opencv-4.2.0文件夹下创建build文件夹以存放编译临时文件

mkdir build
 cd /home/pi/Downloads/opencv-4.2.0/build/

进行cmake-make编译，然后使用cmake命令进行配置

sudo cmake -D WITH_TBB=ON -D WITH_EIGEN=ON -D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=ON  -D BUILD_DOCS=ON -D BUILD_TESTS=OFF -D BUILD_PERF_TESTS=OFF -D BUILD_EXAMPLES=OFF  -D WITH_OPENCL=OFF -D WITH_CUDA=OFF -D BUILD_opencv_gpu=OFF -D BUILD_opencv_gpuarithm=OFF -D BUILD_opencv_gpubgsegm=O -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..

这条命令会在build目录里生成对应配置的Makefile文件，可以看到配置信息之间是通过空格和-D来分割和标示的，配置了很多信息。

直接进行编译安装

sudo make -j8

然后输入sudo make install进行安装

sudo make install

<4> 配置环境变量

进入 /etc/ld.so.conf.d/

cd /etc/ld.so.conf.d/

创建 opencv.conf

sudo touch opencv.conf

修改 opencv.conf

sudo vi opencv.conf

输入/usr/local/lib

/usr/local/lib

进入/etc/

cd /etc/

修改bash.bashrc

sudo vi bash.bashrc

在尾行输入：PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig export PKG_CONFIG_PATH

PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig export PKG_CONFIG_PATH