- 树莓派各模块及GPIO引脚的介绍

- 1、【各个模块的基本介绍】

- 2、【GPIO引脚】

- （1）GPIO作用：

- GPIO可配置为输入输出模式

- 一些GPIO引脚兼作I2C、SPI和UART接口，除了这些功能外，所有引脚都能够进行软件PWM，而GPIO12、GPIO13、GPIO18、GPIO19则能够进行硬件脉冲宽度调制。

- （2）编码方式：

- WiringPi和Broadcom编号。

- 3、【常用库】

- GPIO的常用导入库有三种：

- import RPi.GPIO as GPIO

- Import wringpi

- Import pigpio

- 4、【常用函数】

- （2）设置引脚编码方式：

- GPIO.setmode(GPIO.BMC/BOARD) #BMC或者BOARD模式

- （3）设置引脚为输入或输出：

- GPIO.setup(pin,GPIO.IN/GPIO.OUT)

- （4）设置引脚输出高电平或低电平：

- GPIO.output(pin,GPIO.HIGH)

- 5、【控制板载闪烁】

- 导入实例程序

- cd 目标路径

- python3 LED.py

- 现象：